Отчет председателя  ГПК «ТЕМП» о проделанной работе за 2025 год

За указанный период были выполнены следующие  работы:

--  Выполнена замена проводки в проездах здания с алюминиевого кабеля на медный. Было заказано и доставлено 3700 метров кабеля разного сечения,  также другие расходные материалы для этих работ. Была частично произведена замена  автоматов в электрощитовой.

– Произведен ремонт помещений электрощитовой и теплового узла;

– Произведена замена аварийного участка трубопровода отопления длинной около 10 метров с заменой фланца, установкой монометра- термометра;

– Произведена поверка теплового счетчика со снятием. При этом была произведена замена двух кранов-американок ¾.

– была произведена реконструкция и ремонт выходов вентиляции на крышу- восстановлена кирпичная кладка в местах разрушения. Произведено оштукатуривание поверхностей, обработка битумным праймером в целях гидроизоляции и устройство защитных покрытий из оцинкованной стали.